- 货物需求及参数要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，磋商响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于竞争性磋商文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经磋商小组审核认可。

1、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。

2、根据“关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知”及“关于政府采购进口产品管理有关问题的通知”的相关规定：下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

3、中标人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。

### 一、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18吨洗扫车 | 1、整车技术参数要求： ★1、底盘：采用二类汽车底盘 ★2、排放标准：国VI ★3、燃油类型：柴油 ★4、发动机功率(kw)：≥140kw 5、整车长(mm)：≥8000 6、整车宽(mm)：≥2400 7、整车高(mm)：≥3100 8、总质量(kg)：≥18000 9、额定载质量(kg)：≥7400 10、整备质量(kg)：≥10000 11、轴距(mm)：≥4500 12、前悬(mm)：≤1330 13、后悬(mm)：≤2500 14、接近角/离去角（°）：≥18/11 以上参数以国家工信部公告参数页为准。 15、路面最大清扫宽度（m）：≥3.6 16、副发动机功率:≥85kw 17、垃圾箱容积（m³）：≥7 18、清水箱容积（m³）：≥8 19、高压水泵额定压力（MPa）：≥16 20、高压水泵流量（L/min）：≥106 21、具备路面清扫、路面洗刷、高压清洗、路缘石洗刷、垃圾收集、污水回收、喷雾和道路隔离墙清洗等多种作业功能。 22、采用中置两立扫、吸嘴内置高压水喷杆、左右高压侧喷杆结构，吸嘴内配宽幅吸口，吸嘴内置高压水喷杆整体可快速拉出，便于调节与维修。 23、左右高压侧喷杆上设置高压万向喷头，可对道路隔离墙、隔离墩进行冲洗，侧喷杆采用气缸控制。 24、吸嘴提升机构采用双液压油缸直接提升与锁止，相对于气缸控制或单油缸控制效率更高。 25、扫盘系统结构件为精制铸造件，非焊接件，保证扫盘系统作业可靠性。 26、垃圾箱内设有高压清洗装置，卸料时可帮助缷出垃圾，并能清洗垃圾箱内壁。 27、CAN总线与发动机实时通讯，作业过程根据负载实时匹配发动机转速，通过自诊断、预警处理，作业记录反馈功能，实现故障提前预警并自动显示故障，方便维修。 带★为关键核心技术参数必须响应招标文件 | 1 | 辆 |  |
|  | 18吨高压清洗车 | 1、整车技术参数要求： ★1、底盘：采用二类汽车底盘 ★2、排放标准：国VI ★3、燃油类型：柴油 ★4、发动机功率(kw)：≥169kw 5、整车长(mm)：≥9400 6、整车宽(mm)：≥2500 7、整车高(mm)：≥2900 8、总质量(kg)：≥18000 9、额定载质量(kg)：≥8700 10、整备质量(kg)：≥8900 11、轴距(mm)：≤4500 12、前悬/后悬(mm)：≤1400/2600 13、接近角/离去角（°）：≤10/12 14、前轮距(mm)：≥2000 15、后轮距(mm)：≥1840 16、罐体容积(m³)：≥9 以上参数以国家工信部公告参数页为准。 18、最高清洗水压(MPa)：≥10 19、喷水架清洗宽度（m）：≥2.5 20、喷水架偏角(°)：≥30 21、前冲洗宽度（m）：≥24 22、后洒水宽度（m）：≥14 23、副发动机功率（kw）：≥30 24、水路系统采用精密钢管数控弯管机自动成型钢管。 25、具有独立的高低压两套清洗水路系统，采用副发动机驱动高压水泵及液压泵，底盘发动机驱动低压水泵，高压清洗速度任意控制。 26、高压水泵：采用优质高压水泵。 27、采用带自动压力保护的的高压水路控制装置，水泵卸荷阀自动开启，消除对水泵的冲击，大大提高了高压水泵的使用寿命。 28、罐体内部采用国际知名材料防腐处理，最后采用高温烤漆的三涂层、三烘干的涂装体系。 29、前喷水架：采用气控控制升降。 带★为关键核心技术参数必须响应招标文件 | 1 | 辆 |  |
|  | 电动三轮翻桶车 | 1、整车技术参数要求： - ★箱宽 ：≥1.45米 - ★箱高 ：≥1.1米 - ★材料：不锈钢箱体 - 整车质量 ：1.5T（含电池） - 额定载荷 ：1.5T - 最高速度 ：≤40KM/h - ★续航里程 ：≥50KM - 电池：72V加液电池（质保一年） - 电机：72V/ 3000W 六相永磁同步电机（质保一年） - 控制器：72V/ 3000W 六相永磁同步控制器（质保一年） - 充电机：便携式高频智能型（质保一年） - 座椅：皮革座椅，皮革靠垫 - 后视镜：360无死角后视镜 - 灯光及信号：LED大灯+转向灯+刹车灯+倒车报警器 - 车漆及颜色：采用国内知名品牌漆，可以根据客户需要定制喷色方案 - 后桥：加重型后桥（齿轮箱质保一年） - 车架：采用框架式结构，主梁采用内撑加强结构矩形管，高强度碳钢 - 轮胎：耐磨损，使用寿命长，前450-12 / 后轮胎500-12 真空胎 - 制动系统：油刹式制动+驻车制动装置 - 悬挂系统：前双筒式液压减震器，后双路4排钢板 - 速度控制系统：无级变速（电机直接驱动） - 带★为关键核心技术参数必须响应招标文件 | 1 | 辆 |  |

### 注：最高限价115万为3辆车的裸车价格，不含上牌及保险费用。

### 二、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

### 三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，竞争性磋商文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

### 四、验收

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。